PCB设计（初级）专项技术证书考试说明

- 考试平台

- 1.1 理论题（20分）

- 嘉立创在线考试平台，在线考试登录地址：

- 1.2 实操题（80分）

- 软件环境：嘉立创EDA专业版（网页端）或嘉立创EDA专业版客户端（全在线模式）。

- 1.3 考试时长

- 240分钟  14:00-18:00

- 考试题目（实操题）

- 2.1 工程创建

- 登录嘉立创EDA账号，在指定考试工作区内参与考试，创建考试工程，考试工程命名为：USB2.0Hub+自己的客户编号（例：USB2.0Hub）并将原理图命名为：USB2.0Hub_SCH，PCB文件命名为：USB2.0Hub_PCB。

- 考试工作区加入与考试说明见附件。

- 2.2 原理图设计

- 根据考试文件中提供的原理图PDF与物料清单文件，在所创建的工程中完成元器件的选择与原理图的绘制。

- 元器件需按照物料清单中的位号与器件编号选择与放置；

- 电路连线布局方式需与提供的原理图保持一致，无太大偏差；

- 按照给定的原理图中的网络标识符与网络标签连接，不能修改；

- 原理图绘制完成后需检查设计规则无报错警告，设计规则用默认规则。

- 2.3 PCB设计

- 按要求完成原理图绘制后，将其更新转换到对应的PCB文件中，完成元器件的布局与走线。

- （1）元器件布局

- 绘制一个宽（85mm）、高（35mm）的矩形边框；

- 坐标原点需设置在矩形边框的左下角处；

- 将矩形边框的圆角半径设置为（3mm）；

- 安装孔TP1-TP4坐标位置：

- TP1：坐标位置（3.5mm，3.5mm）

- TP2：坐标位置（3.5mm，31.5mm）

- TP3：坐标位置（81.5mm，31.5mm）

- TP4：坐标位置（81.5mm，3.5mm）

- USB接口位置：

- USB1：坐标位置（16.967mm，21mm，旋转角度180°）

- USB2：坐标位置（34.612mm，21mm，旋转角度180°）

- USB3：坐标位置（52.256mm，21mm，旋转角度180°）

- USB4：坐标位置（69.901mm，21mm，旋转角度180°）

- 通用布局

- 合理安排布局，元器件之间应互相平行或者垂直排列，以求整齐、美观。不允许元件重叠；元件排列要紧凑，元件在整个版面上应分布均匀，疏密一致。元器件和丝印放置在板框内部，所有元器件均放置在顶层。

- （2）布线设计

- 在指定的边框层区域内，完成PCB的布线设计，按照以下要求完成PCB的走线设计：

- 最小线宽：10mil；

- 过孔尺寸：过孔外直径最小24mil，过孔内直径12mil；

- 丝印字体：字体为默认，线宽6mil，高度45mil；

- 布线层数：2层；

- 字符层：顶层丝印层，要求字符摆放整齐；

- 铺铜层：顶层、底层，GND网络；

- 网络布通率：100%；

- DRC检查可通过，无电路连接报错信息。

- 提交说明

- 完成PCB设计后在考试时间截止前可保存工程即可，考试时间截止后工程将无法保存提交，请考生注意考试时间，考试期间多进行保存操作。

- 得分细则

| - 分值划分 | - 得分要点 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| - 1-理论题（20分） | - 选择正确的答案，每小题1分，共20分 | - 20分 |
| - 2-工程创建（5分） | - 工程命名、原理图、PCB命名正确 | - 5分 |
| - 3-原理图设计（15分） | - 器件均查找放置在原理图页上 | - 5分 |
|  | - 器件网络标识符及网络连接关系按照PDF进行绘制 | - 5分 |
|  | - 器件模块布局与PDF一致 | - 2分 |
|  | - 原理图无DRC错误 | - 3分 |
| - 4-PCB设计（60分） | - PCB板框按照指定要求绘制 | - 2分 |
|  | - 安装孔放置在指定位置上 | - 2分 |
|  | - 按键放置在指定位置上 | - 2分 |
|  | - 器件均整齐、分功能模块摆放在板框内 | - 4分 |
|  | - PCB走线放置符合要求 | - 2分 |
|  | - PCB过孔放置符合要求 | - 2分 |
|  | - PCB丝印放置符合要求 | - 2分 |
|  | - PCB铺铜放置符合要求 | - 2分 |
|  | - 完成PCB设计，网络全部连接完成 | - 15分 |
|  | - PCB无DRC错误 | - 15分 |
|  | - PCB整体设计美观 | - 12分 |
| - 合计 |  | - 100分 |

- 补充说明

- 考试过程中遇到任何问题需第一时间联系考证员，请考生诚信考试，通过考试检验自身学习能力，考试总分达75分为合格，将颁发证书，不合格考生无补考，请考生注意考试时间，认真作答。